[image: image2.jpg]&b

Neumeister Hydraulik




P r e s s e m i t t e i l u n g



Neuenstadt, März 2010

RBV G3/4 - mehr Sicherheit bei hydraulischen Achsabstützungen

Neue Schlauchbruchsicherung von Neumeister stoppt zuverlässig Leckagen

Die Absicherung von Achsausgleichzylindern gegen unbeabsichtigtes Absinken bei Beschädigung einer Schlauch- oder Rohrleitungsverbindung ist ein wichtiges, sicherheitsrelevantes Thema. Der Neuenstadter Hydraulikspezialist Neumeister Hydraulik hat hierfür ein neues, einfach wirkendes Rohrbruchventil entwickelt, das durch seine Funktionalität einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutz schwerer Lasten während des Transportes leistet.

Jeder Schwertransportunternehmer weiß was es bedeutet, wenn bei einem Transportfahrzeug eine Schlauch- oder Leitungsverbindung des Achslastausgleichs beschädigt wird. Die Ladefläche beginnt aufgrund des Ölverlustes abzusinken, und die Ladung droht von der Ladefläche zu rutschen. Ein Szenario, das durch den Einsatz von schnell wirkenden Rohrbruchventilen verhindert werden kann. Das Rohrbruchventil hat die Aufgabe, den Achsausgleichzylinder im Radsatz bei einem solchen Fall von der Leitungsverbindung zu trennen, damit das Öl im Hydraulikzylinder gehalten, und die Stützfunktion erhalten bleibt.

Das Rohrbruchventil RBV G3/4 von Neumeister erfüllt diese Aufgabe aufgrund seiner konstruktiven Merkmale besonders zuverlässig. Während der Fahrt wird das Ventil in die eine, wie auch in die andere Richtung durchströmt, je nachdem in welche Richtung der Achsausgleich wirkt. Dadurch entsteht zwischen den beiden Anschlüssen ein interner Differenzdruck, den das Ventil erkennt. Wird dieser aufgrund einer Beschädigung überstiegen, schließt die integrierte Stößeleinheit den entsprechenden Anschluss ab. Ein speziell positionierter Pin lässt dabei von außen erkennen, welche Leitung durch das Rohrbruchventil abgeriegelt wurde. Dies ermöglicht dem Bedienpersonal im Schadensfalle eine schnelle und einfache Lokalisierung der betroffenen Achsausgleichzylinder.

Die kompakte Bauform des RBV G3/4 ist darauf ausgerichtet, dass das Sicherheitsventil auch in beengten Einbaupositionen problemlos montiert werden kann, ein Vorteil der besonders bei extrem niedrig bauenden Schwerlastfahrzeugen punktet. Damit wird es auch für Hersteller solcher Fahrzeuge einfacher, mehr Sicherheit in Ihren Produkten zu integrieren.

Neumeister Hydraulik hat mit der Entwicklung des  Rohrbruchventils RBV G3/4 einen entscheidenden Beitrag zu mehr Sicherheit geleistet. Die ausgeklügelte Sicherheitsschaltung basiert auf dem fundierten Know-how der Neuenstadter Hydraulikspezialisten im Bereich der Mobilhydraulik.

Anlage Bildmaterial:

[image: image1.jpg]



RBV G3/4 – das neue Rohrbruchventil zur Absicherung von Achsausgleichzylindern wurde von Neumeister Hydraulik für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutz der Ladung während des Transports entwickelt.

Bildmaterial zu dieser Presseinformation können Sie unter www.press-n-relations.de im Anhang der dort veröffentlichten Meldung herunterladen.

Weitere Informationen:




Neumeister Hydraulik GmbH



Dieter Niemann





Otto-Neumeister-Str. 9




74196 Neuenstadt





Tel. 07139 / 460 – 0




Fax 07139 / 460 – 20




info@neumeisterhydraulik.de



www.neumeisterhydraulik.de




Pressearbeit:
Yource GmbH

Lothar Riesenegger

Magirusstraße 33

89077 Ulm

Tel.    0731 / 96 287 82

Mobil  0171 / 873 0916

lothar.riesenegger@yource.de
www.yource.de
1

[image: image2.jpg]